КГУ "Физико-математический лицей отдела образования города Костаная" Управления образования акимата Костанайской области

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТЕКЛА»

техника

Исполнитель:Осенникова Лидия Игоревна

Учащаяся 4«Б»  класса

ГУ «Физико-математический лицей…»,г.Костанай

Руководитель работы:Александрович Людмила Николаевна

Учитель начальных классов

ГУ «Физико-математический лицей…», г.Костанай

г.Костанай,2021г.

Оглавление

Введение	3

Глава1. Проблема накопления стекла в окружающей среде и способы ее решения	5

1.1 Загрязнение окружающей среды отходами стекла	5

1.2 Современные направления переработки и утилизации стеклоотходов	8

Глава2. Фьюзинг - альтернативный способ переработки стекла	14

2.1 Понятие фьюзинга стекла, оборудование и инструменты	14

2.2 Технология фьюзинга	15

2.3 Эмпирические исследования в лабораторных условиях	16

2.4 Определение себестоимости готового изделия	22

Заключение	25

Список использованной литературы	27

Приложения	28

Введение

Какая б жизнь у нас была сегодня, и представить сложно.

Такое чувство, без стекла, и жизнь была бы невозможна!

Машина, офис, кухня, дом. Стекло снаружи, или в нём

Мы отражаемся. Зеркальный наш мир, прозрачный и хрустальный,

Обычной магией стекла преображён и приукрашен.

Так света много в мире нашем благодаря стеклу. Ура!!!

Актуальность. Сегодня в каждом населенном пункте наблюдается избыток битого стекла. К сожалению, не всем известно, использование вторичного сырья, то есть стеклобоя, может избавить окружающую нас природу от свалки, и принести ощутимую материальную выгоду.

Многие считают, что поскольку стекло имеет неорганическое происхождение, следовательно, оно может крошиться, но не распадается. А значит, не происходит никаких вредных испарений или выбросов в атмосферу, т.е. окружающей среде не наносится никакого вреда.

Однако вред проявляется в том, что стекло выбрасывается, но очень медленно разлагается, а, следовательно, накапливается более быстрыми темпами, чем успевает утилизироваться. Гораздо меньше наносился бы вред природе, если бы вышедшую из строя тару не выбрасывали в мусор, а измельчали и использовали для производства новой стеклянной продукции. С этой целью, а также для экономии средств на сортировку мусора, в городе Костанай устанавливаются специализированные контейнеры для сбора стекла.

Гипотеза: предполагаем, что спекая битое стекло можно получить декоративные изделия и сувенирную продукцию.

Цель:донести до населения необходимость правильного способа утилизации стекла и стеклобоя и показать возможности вторичного использования стеклянных осколков.

Задачи:

- изучить проблему загрязнения окружающей среды стеклянными изделиями и стеклобоем;

- рассмотреть современные направления переработки и утилизации стеклоотходов.

- изучить технологию фьюзинга;

- провести эмпирические исследования в лабораторных условиях и получить конечный продукт;

- определить себестоимость готового изделия.

Объект исследования: технология утилизации стеклянных бытовых отходов.

Предмет исследования: получение декоративных и сувенирных изделий посредством спекания осколков битого стекла.

Методы: эксперимент, наблюдение, сравнение, фотосъемка, анализ.

Практическая значимость: результаты исследовательской работы показывают способ:

- улучшения экологического состояния окружающей среды;

- производства декоративных изделий, используемых в быту;

- коммерциализации идеи в бизнес-проект.

Достижения:

Начало исследований по данной теме было положено в сентябре 2017 года.

По результатам исследования была опубликована научная статья:

Ляховецкая Л.В., Александрович Л.Н., Осенникова Л.И. Технология фьюзинга как способ утилизации стеклобоя// «Наука и технологии: Десять глобальных вызовов ХХI века»: Материалы студенческой международной научно-практической конференции - г. Костанай, 2017 г. 296 с.

Декоративное изделие: картина «RY’HANI’ JAN’G’YRY’», выполненная в технике фьюзинга, была представлена 20.01.2019 на Республиканский конкурс творческих работ, проводимый Астанинским учебно-методическим центром, где заняла 1 место. Результат подтверждается дипломом.

Глава1. Проблема накопления стекла в окружающей среде и способы ее решения

1.1Загрязнение окружающей среды отходами стекла

Человечество все чаще и настойчивее задумывается о состоянии окружающей среды и о том влиянии, которое оказывает на нее сам человек.

В последние годы в Казахстане и за рубежом повысился интерес к стекольным отходам, доля которых в твёрдых бытовых отходах составляет около 8–10 % от общего количества отходов по массе. Основные направления экономического и экологического развития страны до 2050 г. предусматривают интенсификацию процессов стекловарения и производства строительных материалов, а также всемирное расширение местной сырьевой базы, повсеместное внедрение экологически чистых, безотходных, энергосберегающих технологий.

В отличие от других материалов, стекло не претерпело практически никаких изменений. Это вещество минерального происхождения, которое нашло широкое применение в быту и хозяйстве человека. Производство стекла одно из древнейших производств, история которого насчитывает более 5 тысяч лет, но, как и много веков назад, стекло – это, по сути, сплав речного песка, известняка и соды.Цвет стеклу придают с помощью добавления различных металлов: красный (медь), желтый (марганец), синий (кобальт) и т.д.

Основными источниками отходов стекла являются

Основными видамиотходов стекла в деятельности человека являются:

1. Стеклотара: стеклянные бутылки и банки. Многие люди, желая утилизировать стекло, собирают его и относят в пункты приема, за что получают небольшие деньги. Далее стеклотара тщательно моется и дезинфицируется, и ее вновь можно использовать для упаковки продуктов питания.

2.Стеклобой – как понятно из названия, тут речь идет о разбитом стекле. Вряд ли найдется человек, который никогда не разбивал стеклянное изделие. Однако стеклобой так же, как и стеклотару можно и даже нужно утилизировать.Стеклобой принято квалифицировать по цвету:

ПСТ – полубелый тарный стеклобой;

ЗС – зеленый;

БС – бесцветный;

ПСЛ – полубелый листовой;

КС – коричневый;

СС – смешанный.

3. Листовое стекло, используемое в строительстве, транспортном машиностроении и других отраслях промышленности.

Повышение интереса к стекольным отходам связано с тем, что стекло как материал таких отходов, не горит, не гниёт и не разлагается под действием атмосферных осадков в течение многих лет, очень плохо растворяется в грунтовых водах, даже агрессивных. В связи с этим, возникает проблема в выборе методов утилизации стеклоотходов. Решение этой проблемы имеет немаловажное значение для охраны окружающей среды, так как позволит значительно сократить общее количество твёрдых отходов, уменьшить размеры площадей, занятых отвалами.

В истории человечества есть два удивительно похожих случая, когда загрязнение окружающей среды, несмотря на экологический урон, является эстетически красивым зрелищем.

В Америке есть невероятное место в Форт-Брэгг (Калифорния). Когда-то здесь была мусорная свалка близлежащего города.В 60-х годах городское управление запустило несколько экологических программ по очистке и реставрации пляжа. Под всеми отходами и мусором они обнаружили пляж из полированного морского стекла (Приложение 1).

Аналогичная свалка стекла и фарфораво времена Советского Союза была в Уссурийском заливе Приморского края (г. Владивосток).

Эти районы когда-то считались опасными. Однако за несколько десятилетий природа сама разобралась со свалками в этих далеких друг от друга, но так похожих местах. От былых мусорных гор не осталось и следа. Морские волны расчистили пляжи и обточили каждую стекляшку на побережьях,превратили разбитые бутылки и банки вмиллионы гладких и красочных камешков.

В итоге, по форме стеклянные камешки ничем не отличаются от привычной для нас гальки, и теперь миллиарды кусочков стекла усыпают эти побережья.

По разным данным, стекло разлагается от 500 до 1000 лет, то есть, максимум через тысячу лет невероятныестеклянные пляжи превратятся в обычные песчаные. Но сейчас это одни из самых красивых мест и первые по уникальности пляжи, составленные человеком и природой.

Таким образом, что в течение многих лет волны мирового океанапревратили эти районы в туристическую достопримечательность, за которую посетители готовы платить деньги, чтобы просто увидеть эту красоту.

Однако это исключение. Стеклоотходы оказывают негативное влияние на окружающую среду, поэтому не стоит думать, что раз стекло состоит из природных компонентов, то его попадание в природу нисколько не вредит ей:

- Период распада обыкновенной стеклянной бутылки составляет 1 000 лет. Таким образом, наши потомки смогут найти целую бутылку лимонада, сохранившуюся на протяжении такого длительного периода времени.

- Одной из характеристик этого материала является хрупкость – это обуславливает опасность стекла как для животных, так и для человека – все знают, насколько опасным может быть битое стекло, разбросанное в прибрежной зоне или в водоемах (Приложение 2).

- Из-за стекла нарушается газообмен в почве, поэтому стекло, находящееся в почвенном слое или на поверхности, является препятствием для роста растений, а также для мелких животных.

- Выброшенные бутылки могут стать причиной пожаров (эффект линзы).

- За счет накопившейся в стеклянной емкости жидкости (например, дождевой воды) бутылка или банка могут стать место размножения кровососущих насекомых, а иногда и патогенных организмов.

- Каждые 10% стеклобоя снижают расход газа на 3%. То есть, если стекольщик будет использовать для производства своей продукции только стеклобой, то расход газа на изготовление продукции уменьшится на 30%.

- В нашей стране утилизация стекла ежегодно позволяет сохранить более 10 000 га земель, которые могли бы стать свалками.

В природе у стекла есть единственный путь разложения: оно медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур; постепенно кристаллизуется и рассыпается.

Конечным продуктом разложения является мелкая стеклянная крошка, по виду неотличимая от песка.

1.2 Современные направления переработки и утилизациистеклоотходов

Переработка отходов – одно из основных направлений в борьбе за чистоту окружающего мира. В последние годы в Казахстане и за рубежом встала проблема утилизации отходов стекла, так как они практически не утилизируются известными методами [1].

Наиболее эффективным направлением утилизации стекольных отходов является использование их в виде стеклобоя. Стекольный бой – это, прежде всего, ценное сырье. Так, исследования специалистов стран ЕЭС показали, что каждая тонна использованного стеклобоя позволяет экономить 1,2 т первичного сырья, а увеличение количества стеклобоя в шихте на каждые 10 % экономит 2 % энергии. По данным ряда экономистов, утилизация 1 млн бутылок позволяет сохранить 300 т кварцевого стекольного песка и 100 т кальцинированной соды. На каждые 100 кг вводимого стеклобоя экономится 126 кг первичного сырья.Процесс производства стекла позволяет с минимальными трудностями перерабатывать стекло, извлеченное из общего объема бытовых отходов. Переработка стеклобоя имеет ряд экологических выгод. При производстве стекла из стеклобоя не требуется первичное минеральное сырье. Процесс требует меньше топлива для плавки стекла, чем производство стекла из первичного сырья.

Следует отметить, что на сдаче материала в пункты приема стеклотары можно заработать дополнительные средства.

Перспективным направлением утилизации стеклобоя является использование его в качестве сырьевого материала для производства стекла. Применение стекольного боя в стекловарении снижает температуру варки стекломассы, поэтому частичная замена шихты стеклобоем ускоряет процесс варки стекла, снижает удельный расход топлива, приводит к экономии щелочносодержащего сырья и продлению срока службы стекловаренных печей.

Отходы стекла ввиду физических свойств материала хорошо поддаются сортировке. В зависимости от характеристик и качества отходов стекла различают два основных способа обращения с ними:

– повторное использование оборотной тары – целая стеклянная тара после мытья возвращается в производственный процесс;

– рециклинг и выпуск продукции на основе или с использованием вторсырья.

Рециклинг отходов стекла подразумевает их дробление, расплавление и последующую фильтрацию. Полученная в результате такой переработки стекломасса может быть использована для изготовления различных изделий.

Сбор, транспортировка и особенно сортировка стеклоотходов являются самыми дорогостоящими статьями утилизации стеклобоя. В настоящее время существует несколько методов заготовки отходов стекла: сбор и сортировка отходов на месте их образования; выделение стекла из смешанных отходов на специализированных предприятиях; селективный сбор в контейнерах от населения, а также на территориях общественных и бытовых предприятий

В нашей стране почти не практикуется раздельный вариант сбора мусора, перерабатывается не более 35-40% стеклобоя. Во вторсырье стекла нуждаются предприятия, специализирующиеся на его производстве.

Одним из главных направлений, в которых используют стеклобой, является изготовление тары (бутылок и банок). В этом случае к составу стекломассы выдвигаются минимально жесткие требования, что позволяет использовать различный по составу и цвету материал. Также стеклобой часто используют для производства различных пеноматериалов, к примеру, пеностекла, которое является незаменимым материалов в современном строительстве.

Изделия, изготовленные на базе стекла, являются мощными теплоизоляторами, поэтому их часто применяют для утепления трубопроводов, производства современных сэндвич-панелей, а также для изоляции кровли, наружных стен, перекрытий и пр.

Благодаря своим эксплуатационным свойствам, стеклокристаллические материалы очень востребованы в строительной индустрии. Во время их производства часто используются стеклобой и отходы стекла. В отличие от других материалов, которые также применяются при отделке сооружений, стеклокристаллические материалы характеризуются долговечностью, практически нулевымводопоглащением, высокой прочностью и абразивоустойчивостью.

Как происходит сбор стеклобоя?

В последнее время стеклянная упаковка для различных напитков стала пользоваться все большей популярностью и значительно увеличилось количество стеклобоя. Отечественные экологи приводят следующие факты:

- ежегодно в нашей стране образуется около 150 000 тонн отходов стекла;

- объем сборов стеклоотходов составляет около 57000 тонн в год (38% от общего объема отходов).

В зарубежных странах накоплен большой опыт по сбору стеклобоя, который постепенно перенимают и отечественные специалисты. На западе сбором стеклянных отходов занимаются специализированные предприятия. В Америке компании, занимающиеся производством стекла, оборудуют специальные пункты сбора, в которые люди приносят стеклобой и стеклотару и где происходит первичная обработка отходов.

В нашей стране, и в частности в городе Костанай, для сбора стеклобоя на улицах устанавливаются специальные контейнеры, в которые люди выбрасывают отходы (Приложение 3). Также наряду со стационарным сбором стеклоотходов применяется и передвижной – он включает в себя регулярный объезд домов, частных и государственных предприятий.

В Европе одним из самых популярных и бюджетных способов является организация передвижных пунктов приема, где стеклоотходы собирают, а также сортируют и впоследствии измельчают.

Применение стеклобоя в качестве возвратного сырья при производстве тарного стекла является доминирующим. Основная цель разработки новых материалов – создание энергоэкономичных, малоотходных технологий, позволяющий использовать отходы стекольной, тароупаковочной, металлургической, химической промышленности, а также создание на их основе материалов с высокими эксплуатационными и декоративными свойствами. Использование вторичного сырья и отходов производства, совершенствование технологий их переработки существенно расширяют ресурсы промышленности, создают дополнительные резервы экономии материальных и трудовых затрат, снижают издержки производства. Перспективным направлением утилизации стеклобоя является использование его как самостоятельного вида сырья. Частичная замена шихты стекольным боем ускоряет процесс варки стекла, снижает удельный расход топлива, приводит к экономии щелочно-содержащего сырья и продлению срока службы стекловаренных печей. В настоящее время основным потреблением стеклобоя является производство стеклотары, стекла и строительных материалов различного применения. Производство стеклотары и стекла. При производстве стеклотары и промышленного листового стекла основным технологическим процессом является стекловарение. В современной технологии стекловарения наряду с использованием собственного боя, который образуется на отдельных стадиях производства изделий из стекла, применяется вторичный или привозной бой, поставляемый пунктами приема стеклотары, базами вторсырья. Стеклобой не требует дополнительных затрат на процесс стеклообразования. Его применение снижает температуру варки стекломассы, ускоряет технологический процесс.

Одним из важных направлений утилизации отходов является использование первичного и вторичного стеклобоя для получения декоративно-отделочных материалов, усовершенствование известных технологий и разработка новых видов строительных материалов [2].В основном эти отделочные материалы являются композиционными, состоящими из стекловидной, газовой и кристаллической фаз. Большинство из них получено на основе или с использованием непрозрачных или глушенных стекол.

В настоящее время разработана технология подготовки стеклобоя, состоящего из отходов стекла, и его грануляции для введения в состав рабочих смесей декоративного и основного слоя, а также процесса спекания отходов стекла различного химического состава.

Из отходов стекла уже изготавливают теплоизоляционные материалы, например, пеностекло – лучший из изоляционных материалов для утепления домов и пенодекор – цветные блоки из пеностекла для облицовки наружных стен зданий [1]. Разработаны технологии, предусматривающие использование тарного стекла в строительстве автомобильных дорог.

Молотые отходы стекла, смешанные с мономером (полиэфирстиролом или метилметакрилатом), применяют для получения труб, имеющих большую кислотостойкость и прочность, чем бетонные трубы.

Стеклобой в сочетании с полимерами или цементами может использоваться для прессования плиток. Разнообразие и интенсивность окраски плиток обеспечивается введением красителей в виде растворов либо сухих добавок при помоле. Характер поверхности плиток (глянцевая, матированная, шероховатая, рифлёная и пр.) определяется конструкцией формы.

Стеклобой может успешно применяться как добавка для приготовления кирпичей. Введение его способствует улучшению свойств низкокачественных глин: повышает их устойчивость к истиранию и увеличивает прочность изделий в кирпичном производстве. Экспериментально доказано, что заводской кирпич значительно уступает по физико-механическим свойствам кирпичу с добавкой стекла. Добавка стекла способствует увеличению количества жидкой фазы в материале, что обусловливает снижение пористости и водопоглощения, повышает механическую прочность этого материала.

Отходы стекла из городского мусора можно использовать в существующих технологиях производства керамических стеновых материалов. Установлено что оптимальное содержание стеклобоя в керамической массе, позволяющее получить стеновые керамические материалы, удовлетворяющие требованиям государственного стандарта по водопоглощению, с улучшенными механическими свойствами составляет 15-20 %.

Из композиций на основе отходов стекла и полимеров методом отливки можно получить блоки объёмом до 0,03 куб.м.

Разрабатываются технологии по использованию в качестве сырьевого материала только стеклобоя. Из него получают стекловолокно и стеклянные шарики, используемые для получения жгутов, насадок реакционных аппаратов, деталей микрооптики, украшений.

Смеси полимерных смол и стеклобоя могут быть использованы для цветного литья. При этом стеклобой различных фракций можно окрашивать путём использования растворов красителей или в мельницах с нерастворимым красителем.

Необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов в производстве эмалированных изделий требует разработки эмалей с пониженной температурой обжига. Одним из перспективных путей достижения этой цели является введение в состав эмалевых стёкол стекольного боя, что влияет на технологические и физико-химические свойства стеклоэмалевых покрытий для защиты изделий от коррозии.

Глава2.Фьюзинг- альтернативный способ переработки стекла

2.1 Понятие фьюзинга стекла, оборудование и инструменты

Фьюзинг ((Fusing, от англ. Fuse– «спекание, плавка»)– процесс соединения нескольких стеклянных элементов в печи. Если стекло нагреть, оно смягчится. Если продолжать нагревать, оно станет более мягким, и постепенно как бы растворится в другом элементе – и два стекла сплавятся друг с другом. Если правильно выбрать вид стекла, температуру нагрева и охлаждения – сплавленный стеклянный фрагмент будет идеальным и очень прочным.

Фьюзинг является одной из востребованных и широко применяемых технологий вторичнойтермической обработки, которая позволяет получатьхудожественные изделия с высокими потребительскими свойствами за счет спекания стекла.

Для фьюзинга необходима муфельная печь (Приложение 4). Муфельная печь – нагревательное устройство, предназначенное для нагрева разнообразных материалов до определённой температуры. Главной особенностью этой печи является наличие т. н. муфеля, защищающего обрабатываемый материал и являющегося главным рабочим пространством муфельной печи (муфель предохраняет материал или изделие от контакта с топливом и продуктами его сгорания, в том числе газами). Печи, используемые для фьюзинга практически всегда, электрические с электронным управлением. Качество печи очень важно. Печь должна обеспечивать равномерный нагрев по всей поверхности, электронное управление должно обеспечивать нужные режимы нагрева и остывания с точностью до 5 градусов. Печь должна плотно закрываться, чтобы в ней не было “сквозняков” и в то же время предоставлять возможность быстрого охлаждения на отдельных режимах.

Также необходималещадка, т.е. плита, на которую обычно кладется изделие в печь.Для нанесения разделителей понадобятся кисти и сита. Сита также могут быть очень полезны при нанесении мелкой фриты. Для нанесения глазури – понадобится компрессор и пульверизатор. Для обрезки края изделия после обжига – пила по стеклу. Для шлифовки и полировки края готового изделия –план-шайба.

Все остальные инструменты – обычные при работе со стеклом (Приложение 5).

2.2 Технологияфьюзинга

Технология фьюзингаотличается от классического витража. И в витраже и во фьюзинге, конечная композиция представляет собой совокупность разноцветных стекол. И зачастую фьюзинг-изделия используют там, где обычно мы встретили бы классический витраж. Фьюзинг-технология является родственной витражу, и может даже считаться одной из его разновидностей. Но, в отличие от классического витража, фьюзинг-технология исключает использования металлического профиля. В любом витраже металлический профиль, является связующим звеном, основой всего витража, объединяющим мозаику разноцветных стеклышек между собой.

Фьюзинг-технология изготовления витража позволяет отказаться от этого. Во фьюзинге стекла между собой связаны не опосредованно, а напрямую, будучи сплавлены, слиты между собой воедино.

Каким бы твердым стекло не казалось в привычном нам состоянии, при нагревании оно может превратиться практически в жидкость. Это его свойство является основой технологии фьюзинга и позволяет при нагревании сплавлять разные стеклянные элементы в одно. Это же свойство является основой для возможности деформации, т.е изменения формы стеклянного изделия.

Перед тем как приступать к спеканию стекла, необходимо тщательно подготовиться. Сначала нужно определиться с сюжетом, размером, формой и толщиной будущего фьюзингового изделия. Если сюжетом будет абстракция, то опытный художник вполне может положиться на свое художественное чутье, и пропустить этап разработки эскиза. Если же планируется создание какого-то определенного рисунка, узора или орнамента, то необходимо разработать эскиз, согласно которому вырезаются разноцветные стеклянные фрагменты. Кроме того, при необходимости, подбираются разнообразные дополнительные материалы в виде стеклянных гранул, стеклянной крошки и т.д.

Затем из цельного стеклянного листа вырезается стекло-основа нужной формы и размера. Если предполагается изготовление более толстого фьюзингового изделия, то необходимо вырезать еще одно стекло-основу такой же формы и размера. Подготовив все необходимые элементы будущего изделия можно приступать к сбору стеклянной заготовки.

На ровную поверхность ложится стекло-основа, и из вырезанных заранее кусочков разноцветного стекла и дополнительного материала выкладывается рисунок согласно разработанному эскизу. Чтобы все стеклянные элементы прочно держались на стекле-основе, используют специальный клей, с помощью которого они и приклеиваются к основе. При изготовлении толстого фьюзингового изделия вторым стеклом-основой закрывается собранный рисунок (получается, так называемый «сендвич»). Однако такой способ сборки заготовки возможен только при изготовлении плоскогофьюзинга. Если же необходимо создать фактурный рисунок, то сначала соединяют два стекла-основы (укладывают одно на другое), и на них собирают рисунок.Суть технологии достаточно проста, на стекло, называемое подложкой накладываются слои другого стекла и нагреваются до температуры спекания. После остывания получается монолитное изделие из стекла.

Одним из существенных преимуществ этой технологииявляется возможность создания различных декоративных эффектов, что значительно повышает их художественно-эстетические свойства.

2.3Эмпирические исследования в лабораторных условиях

Подготовка исходного сырья

В рамках данной работы был проведен сбор стеклотары и осколков стекла, подлежащих утилизации. Сбор проводился на улицах города Костанай (Приложение 6). Для наших целей подойдут любые стеклянные бутылки. Можно использовать бутылки из-под минеральной воды, лимонада, пива, вина, приправ, косметики и так далее. Перед плавкой их необходимо как следует очистить и высушить.

В домашних условиях проводилась очистка собранного сырья от загрязняющих веществ и этикеток. Трудноудаляемые наклейки снимались после вымачивания их в горячей мыльной воде. Бутылки были оставлены в воде на целую ночь, после чего наклейки снимались без труда. Необходимо было также удалить клей, оставшийся на стекле от этикеток. Для этого использовался небольшой шпатель для обоев (Приложение 7).

Так как в ГУ «Физико-математический лицей» нет муфельной печи, то заручившись поддержкой руководителей Костанайского инженерно-экономического университета имени М.Дулатова, нам было разрешено пользоваться оборудованием лаборатории кафедры стандартизации и сертификации, где имеются в наличии и используются при обучении студентов муфельные печи.

Для получения допуска в помещение лаборатории для нас провели лекцию по технике безопасности работы со стеклом и с муфельной печью, ознакомили с нормативной документацией, лабораторным оборудованием.

При работе с муфельной электропечью должна использоваться спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчато­бумажный или фартук с нарукавниками, берет, рукавицы брезентовые, защитные очки.

Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

При работе со стеклом нужно выполнять основные правила:

- Нельзя работать без защитных очков.

- Школьнику самостоятельно нельзя пользоваться стеклорезом.Нельзя резать грязное, мокрое или холодное стекло – это дополнительные факторы, приводящие к появлению мелких осколков.

- Нельзя, если нам надо провести по стеклу, например, чтобы вытереть его, вести вдоль острой кромки, даже если Ваша рука защищена тряпкой или перчаткой – ведем строго поперек. Недавно разрезанное стекло – идеальный режущий инструмент, оставит свои следы на всем, что защищает руки.

- Нельзя создавать условия, при которых полетят осколки стекла: распускать и разламывать непредназначенными для этого инструментами или по некачественному резу, работать навесу или в неудобной позе, ронять стекло.

- Нельзя убирать или сметать осколки руками, а если убираем тряпкой, то тряпка сразу должна идти на выброс. Самый удобный способ уборки поверхности стола от осколков – смести осколки щеткой, подобной той, которой пользуются автомобилисты для мытья машины. С поверхности стеклянной детали витража осколки проще всего смыть, окунув ее несколько раз в воду или подставив под струю воды.

- Нельзя оставлять рабочее место неубранным.

Исходя из вышеперечисленных требований к самостоятельной работе с муфельной печью меня не допустили. Все манипуляции с запеканием производил учебный мастер Александр Макеев.

Для работы в лаборатории мне были выданы перчатки, очки, халат и пинцет.

Учебный мастер, соблюдая технику безопасности, разбил стеклотару,обернув пустые бутылки в плотную ткань (Приложение 8).

Была подготовлена и основа для будущего изделия – обработанное оконное стекло.

Технологическая карта последовательности изготовления  изделий

(в лабораторных условиях)

Опыт 1. Спекание бутылки

Сначала я посыпалалещадку, накоторой будет запекаться стекло, гипсом, а затем поместила на нее сухую чистую бутылку. Учебный мастер поместил ее в печь. (Приложение 9)

Первый этап. Учебный мастер выставил максимальную температуру нагрева печи для текущего опыта 776°C, что является температурой плавления стекла. Затем включил тумблер нагрева печи.

Второй этап. Мы дождались пока муфельная печь не разогреется до выставленной температуры. После достижения пиковой температуры следует стекло выдерживать в течение 10 минут.

Третий этап. Производился отжиг ниже температуры затвердевания стекла, которая для большинства видов стекла составляет немного менее 537°C. Чтобы снять напряжение в стекле и снизить вероятность его растрескивания, стекло выдержали при этой температуре из расчета один час на каждые 0,64 сантиметра толщины стекла.

Четвертый этап. Когда печь охладилась до комнатной температуры, ее открыли и достали стекло.

Опыт оказался удачным.

Опыт 2. Декорирование бутылки, полученной в первом опыте.

Первый этап. На остывшую бутылку с помощью пинцета я поместила цветные осколки бутылочного стекла, выложив пальму (Приложение 10).

Второй этап. Учебный мастер выставил максимальную температуру нагрева печи для текущего опыта 776°C, что является температурой плавления стекла. Затем включил тумблер нагрева печи.

Третий этап. Мы дождались пока муфельная печь не разогреется до выставленной температуры. После достижения пиковой температуры следует стекло выдерживатьв течение 5 минут, поскольку основное изделие было уже готово.

Четвертый этап. Производился отжиг ниже температуры затвердевания стекла, которая для большинства видов стекла составляет немного менее 537°C. Чтобы снять напряжение в стекле и снизить вероятность его растрескивания, стекло выдержали при этой температуре в течение 10 минут.

Пятый этап. Когда печь охладилась до комнатной температуры, ее открыли и достали декорированную бутылку.

Опыт оказался удачным. Бутылка расплавилась.

Опыт 3. Декорирование бутылки с применением открытки

Первый этап. Из красивой открытки я вырезала цветы со свечой.

Второй этап. В чистую сухую бутылку я поместила вырезанный рисунок. Целью этого опыта было создание плоской бутылки с цветным рисунком внутри.

Третий этап. Сначала я посыпалалещадку, накоторой будет запекаться стекло, гипсом, а затем поместила на нее сухую чистую бутылку с открыткой внутри. Учебный мастер поместил ее в печь.

Далее мы повторили с первого по четвертый этапы первого опыта.

Однако, поскольку температура горения бумаги ниже температуры плавления стекла, бумага в бутылке загорелась. При этом выделялся углекислый газ и, поскольку стекло переходило из твердого состояния в жидкое,образовался пузырь.Далее при остывании давление газа внутри пузыря уменьшалось, стекло проседало и на пузыре образовалась вмятина.

Таким образом, поставленная цель не была достигнута, опыт оказался неудачным (Приложение 11).

Опыт 4.Создание декоративного изделия «Черепашка»

Я решила попробовать создать декоративное изделие без использования основы.

Этап первый. Сначала была разработана идея поделки. Выбор пал на черепашку.

Этап второй. На лещадку распределили небольшое количество гипса, чтобы готовое изделие не прилипло к ней.

Этап третий. Из имеющихся осколков, пинцетом я выложилаиз прозрачного и коричневого бутылочного стеклачерепашку, применяя все необходимые средства защиты и соблюдая технику безопасности.Для декорирования глазок черепашки использовались стеклянные бусинки.

Процесс спекания происходил аналогично описанному в опыте 1 и подробно представлен на фотографиях приложения 12.

Готовое изделие достали из печи после его полного остывания на следующий день.

Вывод: таким образом, из проведенных мною опытов можно сделать следующие выводы:

1. Температура плавления стекла выше, чем температура горения бумаги и плавления бисера, поэтому не следует совмещать в одном изделии эти виды сырья.

2. При длительном нагревании стекла в печи, стекло растекается и рисунок становится размытым, а при кратковременном стекло остается угловатым.

3. Если стекло достать сразу после выключения печи, оно растрескается и изделие сломается.

При соблюдении этих условий может получиться идеальное изделие (Приложение 13).

2.4.Определение себестоимости готового изделия

Расчет себестоимости декоративного изделия «Черепашка».

1 Сначала определим единовременные затраты. Единовременные затраты связаны с проектированием внешнего вида разработки. В связи с тем, что разработка дизайна готового изделия проводилась в рамках научного проекта, то единовременные затраты учитываться не будут.

2 Расчет стоимости комплектующих изделий. При расчете комплектующих изделий предполагалось, что для получения стекла будет организован закуп стеклобоя у населения. Стоимость показателей Стеклобой коричневый тарный и Стеклобой бесцветный листовой соответствует стоимости закупа на предприятиях приема стеклобоя г. Костанай. Стоимость бисера была определена в магазинах для творчества г. Костанай

Расчет стоимостикомплектующих изделий приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Стоимость комплектующих изделий

| Наименование | Кол-во, кг | Стоимость (тнг/кг) | Суммарная.стоимость, (тг.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Стеклобой коричневый тарный | 0,05 | 12 | 0,6 |
| - Стеклобой бесцветный листовой | 0,05 | 5 | 0,25 |
| - Бисер 2 шт | 0,003 | 800 | 2,4 |
| Итого |  |  | 3,25 |

Итогосуммарнаястоимостькомплектующихизделийустройства:

Скомпл=3,25 тенге

Расчетстоимостивспомогательныхматериалов

Стоимостьвспомогательныхматериалов(Свсп)определяетсяпоформуле (1):

Свсп=МРкг,                             (1)

гдеМ - массаматериалавкилограммах;

Ркг - расценка-стоимостьодногокилограмма.

Расчетстоимостивспомогательныхматериаловприведенвтаблице 2.

Таблица 2 – Стоимость вспомогательных материалов

| Материал | Масса | Ед. изм. | Ркг, тенге/кг | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гипс | 0,1 | кг. | 27,92 | 2,79 |
| Итого |  |  |  | 2,79 |

ИтогостоимостьвспомогательныхматериаловСвсп=2,79тенге.

Такимобразом,суммарныематериальныезатратыравны (2):

Смат=Свсп+Скомпл,                                                          (2)

гдеСвсп - стоимостьвспомогательныхматериалов;

Скомпл - стоимостькомплектующихизделий.

Смат=2,79+3,25=6,04 тенге

3 Расходы на электричество

Расчетстоимости потраченного электричества

Стоимостьпотраченной электроэнергии (Сэ)определяетсяпоформуле (3):

Сэ=МпtСкВт,                              (3)

гдеМп –мощность печи, кВт/час;

t–время спекания, час;

СкВт.– стоимость 1кВт электроэнергии

Расчетзатрат на электроэнергию приведен в таблице 3.

- Таблица 3 – Стоимость потраченной электроэнергии

| Материал | Мощность кВт/час | Время потребления | Стоимость 1 кВТ | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| гипс | 2,2 | 0,5 | 22,37 | 24,61 |
| Итого |  |  |  | 24,61 |

Общая стоимость затрат подсчитывается по формуле 4.

Собщ=Смат+Сэ,                              (4)

Таким образом, Собщ= 6,04+24,61 = 30,65 тенге.

Следует отметить, что при подсчетах не учитывались затраты на амортизацию муфельной печи; содержание помещения, где она установлена; заработную плату персонала, поскольку работа выполнялась в рамках научного проекта.

Заключение

В целях охраны окружающей среды и ресурсосбережения, утилизация бытовых отходов является одной из важнейших проблем современной цивилизации. Наиболее перспективным решением данной проблемы является создание новых малоотходных технологий производства различных материалов бытового, строительного и промышленного назначения с использованием вторичного сырья. В области утилизации стеклоотходов имеются значительные достижения, но, несмотря на это, необходим поиск и разработка новых направлений использования отходов стекла в различных отраслях промышленности.

Использование высокотемпературной обработки стекла позволяет создавать художественное стекло, неподверженное старению и изменению цвета, с уникальной фактурой и широчайшей цветовой гаммой. Можно сделать рисунок объѐмным и выпуклым, а также добиться обратного, – сделать его почти плоским. В результате появляется желаемая фактура, образуется нужная толщина и рельеф стеклянного изделия.

Данный вид вторичного использования стеклотары имеет следующие достоинства:

1 Во-первых, таким образом, уменьшается общее количество мусора.

2 При производстве нового стеклоизделия не расходуются новые природные ресурсы (исходное сырьѐ для производства стекла – песок, сода, известняк, дополнительные компоненты).

3 При изготовлении стеклоизделия из стеклобоя тратится на 20% меньше энергии, чем при производстве из природного сырья, так как переплавка стеклобоя происходит при более низкой температуре, чем при первоначальной выплавке стекла.

4 Стеклобой стоит дешевле исходного сырья для производства стекла.

5 Меньший расход энергии приводит к уменьшению выбросов парниковых газов – окиси азота и двуокиси углерода.

6 Вторичная переработка стеклобоя решает проблему утилизации стеклотары не принимаемой в пунктах приёма стеклотары.

7 Идеальный подарок, изделия из стекла идеально сочетаются с любым интерьером для дома и офиса

8 Данную технику можно использовать как идею для старт-ап проекта.

Список использованной литературы

- Мелконян Р.Г. Стеклобой: необходимо наращивать объемы утилизации // Стекло мира. 1998. №4. С.23-25.

- Зайцева Е.И. О некоторых направлениях утилизации стеклобоя в промышленности стройматериалов // Стройка. 2000. №4. С.6.

- Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы. Хранение, утилизация, переработка. - М.: Фиар-Пресс, 2002. - 236 с.

- Гулоян Ю.А. - Технология стеклотары и сортовой посуды. - М.: Дело ЛТД, 2006. – 220с

- Нестеренко А.М. Цветное стекло в интерьере. – М.: МИРЭА, 1990. – 306 с.

- Болл, Майкл Декорирование стекла. Шаг за шагом. Техника, приемы, изделия / Майкл Болл. - М.: Мартин, 2010. - 253 c.

- Гершанова, Светлана Волшебное стекло / Светлана Гершанова. - М.: ИП Гершанова, 2011. - 176 c.

- Городецкая, Марина Изысканное стекло своими руками. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия / Марина Городецкая. - М.: АСТ-Пресс Книга, 2010. - 152 c.

- Курандина, Наталья Лэмпворк. Огненное стекло / Наталья Курандина. - М.: Феникс, 2014. - 137 c.

- Парьва, Е. В. Бисер на стекле / Е.В. Парьва. - М.: Феникс, 2003. - 596 c.

- Литвиненко С. Технология фьюзинга. – Киев : Витражная мастерская, 2005. – 150с. – (Библиотека стекольщика).

- Ланцетти А. Г., Нестеренко М. Л. Изготовлениехудожественного стекла : учеб.для худож. вузов и худож. пром. училищ. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Высш. шк.,1987. – 304 с.

Приложение 1

Форт-Брэгг (Калифорния)  – мусорная свалка до 60-х годов XX - го века

Уссурийский залив (г. Владивосток, Приморский край) –  свалка стекла и фарфора с советских времен

Приложение2

Опасность загрязнения окружающей средыбитым стеклом

Рисунок 1.1 – Опасность битого стекла для человека

Рисунок 1.2 – Опасность битого стекла для представителей живой природы

Приложение 3

Контейнер для сбора стекла в г. Костанай

Приложение 4

Муфельная печь для фьюзинга

Приложение 5

Материалы для фьюзинга

Приложение 6

Загрязнение территории г. Костанайстеклом

Приложение 7

Очистка сырья для фьюзинга от загрязняющих веществ

Приложение 8

Приложение 9

Опыт 1. Спекание бутылки

Заготовка и результат

Приложение 10

Опыт 2. Декорирование бутылки, полученной в первом опыте

Заготовка и результат

Приложение 11

Опыт 3. Декорирование бутылки с применением открытки

Заготовка и результат(не всегда удачный, бумага сгорела)

Приложение 12

Опыт 4.Создание декоративного изделия «Черепашка»

Заготовка и готовый результат

Приложение 13

Моя коллекция

Продолжение приложения 13

Заготовка

Результат

Продолжение приложения 13

Заготовка

Результат

Продолжение приложения 13

Заготовка

Результат

Продолжение приложения 13

Продолжение приложения 13