Явление электромагнитной индукции

Вариант№1

1. В катушке, индуктивность которой 0,5 Гн, сила тока 6 А. Найдите энергию магнитного поля , запасенную в катушке.

2. Магнитный поток однородного поля внутри катушке с площадью поперечного сечения 10 см2 равен 10-4 Вб. Определите индукцию магнитного поля.

3. Определите время изменения магнитного потока от 3мВб до 5 мВб в проводнике сопротивлением 25 мОм, если сила индукционного тока в данном контуре равна 0,2 А.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант№2

1.Найти энергию магнитного поля соленоида , в котором при силе тока 10 А возникает магнитный поток 0,5 Вб.

2. Чему равен магнитный поток в сердечнике электромагнита, если  индукция магнитного поля равна 0,5 Тл , а площадь поперечного сечения сердечника 100 см2?

3. Проволочный контур в виде квадрата со стороной 10 см расположен в магнитном поле так, что его плоскость  перпендикулярно линиям магнитной индукции, а индукция магнитного поля равна 0,1 Тл.  Контур повернули на угол 60º. Найти магнитный поток.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант№3

1. При силе тока  2,5 А в катушке возникает магнитный поток 5 мВб. Найдите индуктивность катушки.

2.  Проволочный контур в виде квадрата со стороной 20 см расположен в магнитном поле так, что его плоскость  перпендикулярно линиям магнитной индукции, а индукция магнитного поля равна 0,2 Тл.  Контур повернули на угол 60º. Найти магнитный поток.

3. Определите изменение магнитного потока за 3 с через контур проводника сопротивлением 10 мОм, если индукционный ток равен 0,4 А

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант№4

1. Плоский контур площадью 25 см2  находится  в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,04 Тл. Определить магнитный поток , пронизывающий контур, если его плоскость составляет угол 30º с линиями индукции.

2. Найти индуктивность контура , в котором при силе тока 10А возникает магнитный поток 0,5 Вб.

3. В катушке, индуктивность которой 0,7 Гн, сила тока 7 А. Найдите  энергию магнитного поля , запасенную в катушке.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант№5

1. Индуктивность контура 0,2 Гн. При какой силе тока в нем возникает магнитный поток 0,1 Вб ?

2. В однородное магнитное поле , магнитной индукции которой равна 0,01 Тл, помещена квадратная рамка. Ее плоскость совпадает с направлением индукции магнитного поля и составляет угол 450 , сторона рамки 4 см. Определите поток магнитной индукции, пронизывающий рамку

3. Энергия магнитного поля, запасенная в катушке индуктивности при силе тока 60 мА,   составляет 25 мДж. Найдите индуктивность катушки.

Вариант№6

1.  Индуктивность контура 0,04 Гн, сила тока в нем 5 А. Найти магнитный поток.

2 . Проволочный контур в виде квадрата со стороной 10 см расположен в магнитном поле так, что его плоскость  перпендикулярно линиям магнитной индукции, а индукция магнитного поля равна 2 Тл. На какой угол надо повернуть плоскость контура  чтобы  магнитный поток был равен 10 мВб?

3. Найти энергию магнитного поля соленоида, в котором  при силе тока 10 А возникает  магнитный поток 0,5 Вб.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант№7

1. Соленоид с индуктивностью 4 мГн имеет силу тока 12 А. Определите магнитный поток.

2. Катушка помещена в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 5  мТл, так что ось катушки составляет угол 600 с вектором магнитной индукции. Найти площадь поперечного сечения , если магнитный поток равен 0,1 Вб?

3. По катушке течет ток, создающий магнитное поле, энергия которого равна 0,5 Дж. Магнитный поток равен 0,1 Вб. Найти силу тока.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант№8

1. Катушка создает магнитный поток 3 мВб, если сила тока в нем 0,6 А. Найти индуктивность  катушки.

2. Какой магнитный поток пронизывает плоскость площадью 50 см2 при индуктивности поля 0,4 Тл, если нормаль к этой поверхности направлена под углом 300.

3. В катушке с индуктивностью 0,6 Гн сила тока равна 20 А. Какова энергия магнитного поля этой катушки?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вариант №9

1. Определите индуктивность соленоида, если энергия магнитного поля увеличилась на 10-2 Дж. Сила тока равна 5 А.

2. В однородном магнитном поле  с индукцией 0,06 Тл находится прямоугольная  рамка площадью 40 см2. Найти магнитный поток.

3. Проволочный контур в виде квадрата со стороной 20 см расположен в магнитном поле так, что его плоскость  перпендикулярно линиям магнитной индукции, а индукция магнитного поля равна 0,5 Тл.  Контур повернули на угол 60º. Найти магнитный поток.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------